Załącznik nr 1

Minimalne wymagania serwera NAS –

zestawienie asortymentowo-cenowe –

OFERTA

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Serwer NAS z 2 kontrolerami pracującymi w trybie Active-Passive z zachowaniem ciągłej synchronizacji pomiędzy kontrolerami. | Producent oraz model …………… …………… |
|  | Obudowa | Rack max. 2U wraz szynami teleskopowymi do montażu w szafie RACK. Możliwość instalacji minimum 12 dysków 3,5” / 2,5” typu hot-swap z interfejsem SAS (możliwość rozszerzenia do 36 dysków przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających). | TAK/NIE |
|  | Procesor | Min. 2 czterordzeniowe procesory rodziny Intel Xeon o taktowaniu nie nizszym niż 2.4GHz z technologią Turbo Boost lub równoważne – po 1 na każdy z kontrolerów | Producent oraz model procesora …………… |
|  | Pamięć RAM | Min. 64 GB DDR4 ECC UDIMM – na każdy z kontrolerów (razem 128 GB) | Ilość modułów ..… Wielkość modułów…… |
|  | Min. ilość portów na każdy z kontrolerów | 2 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation 1 x 10 GbE w standardzie RJ45; Wsparcie dla Link Agregation 1 x gniazdo rozszerzenia 1 x port konsoli 1 x PCIe 3.0 x 8-liniowe gniazdo x8 2 x SFP28 25 GbE obsadzone modułami SR | TAK/NIE |
|  | Bezpieczeństwo | Sprzętowy mechanizm szyfrowania AES-NI | TAK/NIE |
|  | Zainstalowane dyski | Min. 5 dysków min. 14TB SAS znajdujących się na liście kompatybilności producenta urządzenia | Ilość dysków ..… Wielkość …… Model ………. |
|  | Wskaźniki LED | Zasilanie, HDD 1-12 | TAK/NIE |
|  | Obsługa RAID | Min. Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10,F1; hot spare dla RAID 1,5,6,10,F1 | TAK/NIE |
|  | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. | TAK/NIE |
|  | Protokoły | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | TAK/NIE |
|  | Minimum dostępne usługi | Serwer VPN Serwer pocztowy dla kilku domen Stacja monitoringu Windows ACL Firewall z kontrolą ruchu Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie Antyvirus Klient VPN Usługa DDNS | TAK/NIE |
|  | Wirtualizacja | Obsługa min. VMware, Hyper-V, Citrix, OpenStack | TAK/NIE |
|  | Obsługa migawek | Liczba migawek folderów współdzielonych: do 1 024 Liczba migawek systemu: do 65 536 | TAK/NIE |
|  | Zarządzanie dyskami | Min. SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, | TAK/NIE |
|  | Język GUI | Polski | TAK/NIE |
|  | Zasilanie | Min. 2 redundantne zasilacze | Ilość zasilaczy … Moc zasilaczy … |
|  | Gwarancja i serwis | Min. 5 lat gwarancji na urządzenia główne, dodatkowe karty sieciowe oraz dyski twarde oraz 1 rok na dodatkowe akcesoria montażowe | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie | - Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC, a także lustrzanych kopii metadanych. System musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych. - Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia. - Wymagana darmowa aplikacja do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń. Usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE |
|  | Usługi dodatkowe | Wymagane szkolenie dla personelu Zamawiającego, na dostarczonym urządzeniu, w czasie nie krótszym niż 2 godziny, z zakresu: konfiguracji urządzenia, konfiguracji RAID, oprogramowania do usługi backupu (w tym utworzenie przykładowego planu kopii bezpieczeństwa dla składowanych danych, systemu operacyjnego, systemu zwirtualizowanego, bazy danych – wraz z potwierdzeniem wykonania testów odtworzeniowych [zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001]), konfiguracji współpracy z chmurą zewnętrzną wskazaną przez Zamawiającego celem składowania kopii odmiejscowionych. | TAK/NIE |

Akceptujemy wzór umowy	- TAK/NIE

Całkowity koszt netto wraz z wdrożeniem: ……………………….. zł

Całkowity koszt brutto wraz z wdrożeniem: ……………………….. zł