Załącznik nr 1

Zestawienie asortymentowo-cenowe - OFERTA

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu RACK 1U. Możliwość instalacji minimum 8 dysków. | Producent oraz model serwera …………… …………… |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowanynie do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK/NIE |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowe, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem | Producent oraz model procesora …………… |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB (maksymalnie zajęte 50 % gniazd pamięci) | Ilość modułów ..… Wielkość modułów…… |
|  | Sloty rozszerzeń | min. 1 slot PICe x16 z możliwością rozbudowy do 3 slotów PCie x16 w momencie instalacji drugiego procesora | TAK/NIE |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gbps Ethernet. Dostępne min. 2 interfejsy SFP28 25Gbps obsadzone modułami SR 25Gbps (dopuszczalne 10/25 Gbps) | TAK/NIE |
|  | Dysk twardy | Zainstalowane min. 4 dyski SSD o pojemności min. 1,92TB, Hot-Plug. | TAK/NIE |
|  | Kontroler | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 5, 6. | TAK/NIE |
|  | Wbudowane porty | Min. 4xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0 | TAK/NIE |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | TAK/NIE |
|  | Zasilacz | 2 szt. typu Hot-plug, redundantne, dopasowane do konfiguracji. | TAK/NIE |
|  | Bezpieczeństwo | - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem | TAK/NIE |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server 2022 VMware vSphere 7.0 | TAK/NIE |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows”. | TAK/NIE |
|  | Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. | TAK/NIE |
|  | Warunki gwarancji | Min. 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 8x5 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. | TAK/NIE |
|  | System /licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji na system operacyjny VMware vSphere 8 Standard dla 1 procesora (32 rdzenie na gniazdo procesora) wraz z rocznym wsparciem. | TAK/NIE |
|  | System /licencje | Wymagane jest dostarczenie licencji na system operacyjny Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard oraz 60 x Microsoft Windows Server 2022 CAL Device | TAK/NIE |

Całkowity koszt netto wraz z wdrożeniem: ……………………….. zł

Całkowity koszt brutto wraz z wdrożeniem: ……………………….. zł